YATE / YACHT:...........................................................    Nº VELA / SAIL Number:.......................

LISTA DE COMPROBACION DE SEGURIDAD  / STANDARD INSPECTION LIST

| REGLA RULE | ELEMENTO A REVISAR ITEM TO CHECK | CUMPLE Y / N |
| --- | --- | --- |
| 2.03.2 | Lastre, tanques de lastre y elementos pesados, deben estar trincado anti-vuelco. ### Ballast, ballast tanks and associated equipment permanently installed securely fastened |  |
| 3.07 | Salidas de emergencia. Al menos dos medios de salida de la cabina, una a proa del palo proel. Emergency exits. At least two means of exit, one forward of the foremost mast. |  |
| 3.23.1, 2 y 3 | Bombas de achique no descargarán en bañera, salvo que sea abierta. No conectarán con imbornales de bañera Si es manual con manivela sujeta con rabiza. No bilge pump may discharge into a cockpit unless opened aft to the sea. Shall not be connected to cockpit drains |  |
| 3.23.5 (f) | Al menos 1 o más baldes sólidos de capacidad no menor de 9 litros, con rabiza 1 buckets of stout construction of at least 9 litres, with lanyard |  |
| 3.29.1 f) | Receptor de radio capaz de recibir partes meteorológicos (Recomendado) Radio receiver capable of receiving weather bulletins (Recommended) |  |
| 4.03 | Espiches cónicos de madera blanda sujetos junto aberturas Soft wood plugs tapered and attached to the appropriate fitting |  |
| 4.05 | Uno o más extintores cargados y revisados fácilmente accesibles y en partes diferentes del barco At least one fire extinguishers readily accessible in suitable and different parts of boat |  |
| 4.06.1 | 1 ancla fácilmente accesible. 1 anchor readily accessible. |  |
| 4.08.1 | Botiquín de urgencia y manual de uso First aid kit and manual |  |
| 4.09 | Sirena de niebla y 1 GPS Fog horn |  |
| 4.10 | Reflector de radar. Si es octaédrico, diagonal no menor de 456 mm. Radar reflector. If octahedral, diagonal not less than 456 mm. |  |
| 4.16 | Herramientas y respetos. Cizalla o medio para cortar la jarcia firme Tools and spare parts. Means to disconnect or sever the standing rigging |  |
| 4.26.4 c) | Mayor de capa o sistema de rizos de la mayor al 40% del grátil Storm trysail or mainsail reefing to reduce luff 40% |  |
| 4.26.4 g) | Foque de tiempo duro (ver Regla). Sistema alternativo de envergado Heavy-weather jib (see Rule). Alternative method of attachment to the stay |  |
| 5.01.1 | Chaleco salvavidas por tripulante con silbato, nombre del barco y material reflectante Lifejacket for each crew member, with whistle, yatch's name and retro-reflective material | Nº: No: |
| 4.11 | Cartas (no solo electrónicas), libro de faros y equipo de navegación Charts (not solely electronic), light list and chart plotting equipment |  |
| 4.12 | Gráfico debidamente protegido (plastificado) dispuesto en el interior, en sitio bien visible, reflejando la posición de los principales elementos del equipo de seguridad Durable stowage chart displayed where it can best be seen, clearly marked with the location of the principal items of safety equipment |  |

| 3.14.3 3.14.6 3.14.7 | 2 pasamanos continuos y tensos alrededor de la cubierta. Altura según tabla. Separación de candeleros no mayor de 2.13 m. Púlpitos de proa cerrados, candeleros rectos no fibra carbono Complete double lifeline enclosure. Height according to table. Stanchions interval not less than 2.13 m. Upper rails of bow pulpit closed |  |
| --- | --- | --- |
| 4.22.1 a) | Aro salvavidas TIPO ARNES O HERRADURA, reflectante y nombre del barco, al alcance del timonel y listo para uso inmediato. EN BAÑERA Lifebuoy with: drogue (or lifesling without drogue), self igniting light, retro-reflective and yatch's name within reach of helmsman and ready for instant use. When inflatable, shall be tested or serviced in accordance with its manufacturer’s instructions. |  |
| 4.24 | Guía de cabo de al menos 15 m. fácilmente accesible desde la bañera. Heaving line 15 m. minimum length, readily accessible to cockpit |  |
| 3.24.1 a) | 1 compás marino, que no requiera suministro de energía, instalado permanentemente y compensado 1 marine magnetic compass, independent of any power supply, permanently installed and adjusted |  |
| 4.07.1 a) | Linterna resistente al agua. Bombillas y pilas de respeto. Flashlight watertight. Spare batteries and bulbs. |  |
| 3.27. | Probar las luces de navegación. Bombillas de respeto (ver tabla). Altura no inferior a pasamanos superior. Test navigation lights. Spare bulbs (see table). Height not less than upper lifeline |  |
|  | Motor propulsor con batería separada y cantidad mínima de combustible para seis horas. |  |
|  | 1 arnés por tripulante y línea de vida montada según indicaciones de las OSR. |  |
|  | 1 Teléfono móvil cargado para 9 horas de batería. Nº |  |

| ELEMENTO ITEM | FECHA DE CADUCIDAD EXPIRING DATE |  |
| --- | --- | --- |
| 4 BENGALAS ROJAS DE MANO |  |  |
| 4 RED HAND FLARES |  |  |
| 2 BOTES DE HUMO NARANJA 4.23 Señales pirotécnicas |  |  |
| 2 ORANGE SMOKE Pyrotechnic signals |  |  |

| BALSA SALVAVIDA – No obligatorio, pero recomendado. | si | NO |
| --- | --- | --- |

D./Mr.............................................................................................................................................., Armador (Owner) declara haber revisado todos los elementos de la presente lista y, que se encuentran como en ella se indica (declares that has checked all items of present list and they are as expresed above).

Firma (signature)                                                                          Fecha (date)................................................